第四届大连民族学院建筑结构设计大赛规则

1）题    目： 大跨度屋顶结构模型设计

2)作品要求：

★结构合理、制作精良、创新性强、结合实际。每个参赛队只能提供一个作品。完整的作品应包括：作品名称（健康、积极）、设计说明书（书面和电子两个版本，其中要包作品说明、受力分析）、参赛模型、模型的标准尺寸等。

3）、大跨度屋顶结构设计

（1）、模型结构为净空跨越直径1m的圆或边长1m的正方形的结构体。

（2）、模型的上部顶高H限制在15—20cm，下部最低处距支座面高度H不大于10cm。

（3）、模型结构垂直投影面积应大于直径1m的圆或边长1m的正方形的面积。

（4）、在模型范围内提供均匀分布的9个加载点，中央一个，剩下8个左右对称分布，加载点不能在边缘构件上，且任意两个加载点之间间距不小于25cm，任意一个加载点距边缘构件内侧大于10cm。

（5）、整个加载分为两个加载过程：偏加载和全加载，偏加载的加载重量级别为1kg、2kg、3kg，全加载的加载重量级别3kg、4kg、5kg、6kg；加载顺序为先加偏载，再加全载，赛前应上报第一次偏载及全载的加载重量，第二次偏载及全载的加载重量是第一次加载情况而定。加载前队员可对屋架结构进行调整，当加载开始后，参赛队员不得接触模型。

（6）、加载点下方空间要通畅，加载点上要悬挂加载拉线。

（7）、要在结构模型边缘提供支撑点。

（8）、最终作品要含有9根已悬挂好的加载拉线（长度要超出支座面20cm）。

4)材料要求： 白卡纸、乳白胶、拉线。注意：成品的桥梁模型中只能包含这三种材料，若发现有其他材料，马上取消参赛资格。

注：出现以下情况均视为加载失败：

（1）、模型的主要构件发生破坏。

（2）、加载过程中模型发生破坏，导致加载失败（偏载及全载的加载重量分别计算，互不影响）。

（3）、模型的加载点必须在刚节点上，且任一部位的变形不得超过50mm。